RU

# 500

Электрический беспроводной перезаряжаемый пылесос для бассейнов и СПА

Руководство по эксплуатации

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Во время сборки и использования устройства, всегда следуйте основным правилам безопасности. Пожалуйста, внимательно прочитайте приведенные ниже рекомендации.

Внимание!

Хранить в недоступном месте для детей, перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с инструкцией:

- Устройство разработано для очистки бассейнов и СПА.

- Используйте только оригинальные источники питания и зарядные устройства.

- Не заряжайте включенное устройство.

- Храните в чистом и сухом месте. Не допускайте прямого попадания солнечных лучей и не храните рядом со взрывчатыми материалами.

- Фильтр-мешок может быть легко поврежден, если под водой находятся острые предметы.

- Не используйте устройство вне воды.

- Не приближайтесь к головке вакуумного блока во время использования.

- Не разбирайте устройство без профессионального сопровождения или обратитесь в специализированный сервисный центр.

- Не используйте смазочные материалы, т.к. это может вызвать загрязнение воды.

- В случае любой неисправности, отключите питание устройства и обратитесь в специализированный сервисный центр.

- Условия работы устройства:

- Максимальная глубина погружения 3 м.

- Температура воды от 4°C до 35°C.

### Зарядное устройство

- Убедитесь, что пылесос и зарядное устройство полностью сухие перед зарядкой.

- Используйте зарядное устройство, предоставленное официальным поставщиком.

- Используйте только в помещении. Зарядное устройство нельзя использовать вне помещения или подвергать воздействию дождя, влажности, любой жидкости или нагрева.

- Храните зарядное устройство в недоступном для детей месте.

- Никогда не используйте зарядное устройство, если обнаружены какие-либо дефекты.

- При подключении пылесоса к зарядному устройству, не держите пылесос и зарядное устройство мокрыми руками и будучи босиком.

- Отключайте зарядное устройство от сети по окончании использования.

- Если какой-либо из проводов поврежден, необходимо заменить зарядное устройство на новое во избежание несчастного случая.

- Заряжайте пылесос в течение 3 часов перед первым использованием. После полной зарядки пылесос может использоваться в течение 90 минут на стандартной скорости, и в течение 60 минут на высокой скорости.

  - Утилизация батареи

- Батарея пылесоса представляет собой литиевую батарею, которую необходимо утилизировать должным образом. Пожалуйста, свяжитесь с представителями местного органа власти для получения дополнительной информации.

- Никогда не пытайтесь разобрать литиевую батарею.

- Во время отсоединения литиевой батареи от пылесоса снимите с себя все аксессуары, такие как кольца, браслеты, цепочки и наручные часы.

- При слишком высоком напряжении может возникнуть короткое замыкание и/или воспламенение.

- Используйте защитные очки, перчатки и защитную одежду при снятии аккумуляторной батареи.

- Не подносите источники огня к устройству.

- При попадании жидкостей аккумуляторной батареи на кожу и/или одежду, немедленно промойте водой и мылом.

- При попадании жидкостей аккумуляторной батареи в глаза, немедленно промывайте глаза проточной водой на протяжение не менее 15 минут. Незамедлительно обратитесь к врачу.

Приведенные выше предупреждения и предостережения не исключают все возможные риски и/или случаи получения тяжелых травм. Владельцы бассейнов/СПА всегда должны проявлять осторожность при использовании данного устройства.

## Как использовать?

#### Сборка устройства

2.1 Сборка фильтрующего элемента

Соберите корпус устройства согласно стрелочкам, указанным на схеме.

2.2 Assembly of suction head	2.3 Handle assembly

- Сборка всасывающей головки Вставьте всасывающую головку в корпус устройства.

#### 4. Когда использовать картриджный фильтр?

В комплектацию входит картридж, который используется для сборки пыльцы, мелких частиц, пыли и мелкого мусора. Для ежедневной очистки (уборки листьев, камней, и т.п.) этот фильтр использовать не требуется.

#### 5.  Как использовать вакуумную головку?

Чтобы использовать пылесос без вакуумной головки для очистки углов бассейна, необходимо предварительно или одновременно включить высокоскоростной режим, так как при такой скорости можно чистить углы и ступеньки бассейна.

## Устранение неисправностей

Если у вас возникли проблемы с пылесосом, изучите предлагаемые ниже шаги по устранению неисправностей. Примечание: отключите питание устройства, прежде чем предпринимать какие-либо шаги по устранению неисправностей.

| Проблема | Возможные причины | Решение |
| --- | --- | --- |
| Пылесос не захватывает мусор | Заряд батареи заканчивается | Перезарядите устройство |
|  | Заклинило лопасти двигателя | Отключите пылесос от питания и удалите мусор. При необходимости, свяжитесь с поставщиком за дополнительной информацией. ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что питание пылесоса отключено перед тем, как разбирать устройство. |
|  | Лопасть двигателя сломана | Свяжитесь с вашим поставщиком для замены лопасти двигателя. |
|  | Фильтр-мешок заполнен | Прочистите сетчатый фильтр-мешок от мусора. |
|  | В фильтрующем элементе слишком много мусора | Удалите мусор из фильтрующего элемента. |
| Мусор выплывает из прозрачной части всасывающей головки | Повреждение лезвия | Замените обратный клапан. Свяжитесь с вашим поставщиком для замены. |
|  | Слишком много мусора | Очистите сетчатый фильтр-мешок и фильтрующий элемент от мусора. |
| Мусор выплывает из фильтр-мешка | Рукавный фильтр поврежден | Замените рукавный фильтр. |
| Соединительная часть ручки/штанги не закрепляется на пылесосе | Боковой штифт сломан | Используйте новый V-образный зажим. |
| При полном заряде батареи и переключении выключателя устройство не включается. | Повреждение батареи. | Свяжитесь с поставщиком для замены батареи. ВНИМАНИЕ! Не включайте пылесос и не меняйте батарею самостоятельно. Это может стать причиной серьезной поломки, и гарантийный талон будет аннулирован. |
| Устройство заряжается слишком быстро: при подключении устройства, лампочки поднимаются на три отметки сразу при полной разрядке. |  |  |
| В процессе зарядки устройства лампочка индикатора не включается. (Убедитесь, что кабель зарядного устройства присоединен к внешнему адаптеру устройства правильно и до конца). | Зарядное устройство вышло из строя. | Свяжитесь с поставщиком за новым зарядным устройством. ВНИМАНИЕ! Использование неправильного зарядного устройства может привести к поломке пылесоса/батареи и аннулированию гарантийного талона. |
| Зеленые лампочки индикатора постоянно мигают. |  |  |